L A B O R A T U V A R 3 · Ş İ M Ş E K S A N / O R L I F T · H i d r o l i k A s a n s ö r

Threat C Risk + Risk Matrix

Çıktı: Risk Register

Ad Soyad: Ahmet Sarraf	Grup: Gece-B	Tarih: 23.10.2026

Kavram: Senaryo beş parçadır: kim → hangi kapı → ne yapar → zincir → FİZİKSEL sonuç. Skor = L × S × E (her biri 1–3). Kural:

S=3 ise skor düşük olsa bile senaryo öne alınır — insana zarar görünür kalır.

Orlift Hidrolik Asansörün kapıları (ipucu)

İnternete açık uzak bakım modülü · admin/admin hesabı · port 80 HMI · Wi-Fi (panoda parola) · 2 kilitsiz USB · bulut telemetri —

ﬁziksel sonuç adayları: platform altında ezilme/sıkışma, kapı açıkken kontrolsüz hareket, basınç boşalmasıyla platform düşmesi, araç devrilmesi.

### Görev — üç senaryo kurun ve puanlayın

| Senaryo (kim→kapı→zincir→fiziksel sonuç) L S E Skor Öncelik |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dış Saldırgan ➔ Uzak Bakım Modülü ➔ PLC'ye sızıp kat kapı kontaklarını yazılımla bypass eder ➔ Kapı açıkken platform kata çağrılır, boş kuyuya insan/araç düşer. | 2 | 3 | 3 | 18 | Kritik |
| Kötü Niyetli Ziyaretçi ➔ Otopark Wi-Fi / Zayıf Şifre ➔ Ağdaki Port 80 HMI'a girer ➔ Aşırı yük limitini kapatır ➔ Aşırı tonajla inişte hortum patlar, platform çöker. | 2 | 3 | 2 | 12 | Yüksek |
| Yetkisiz Personel ➔ Panodaki Kilitsiz USB ➔ PLC konfigürasyonunu bozar ➔ Valfler kapanmaz, platform kontrolsüz zemine çarpar. | 1 | 3 | 2 | 6 | Orta (S=3) |

Kritik 18–27

Yüksek 9–17

Orta 4–8

Düşük 1–3

1

En yüksek öncelikli senaryonuz hangisi? Bir cümleyle: neden bu?

Senaryo 1 (Uzak bakım üzerinden kapı kilidi bypass). Çünkü uzaktan hiçbir fiziksel temas olmadan ölümlü kazaya ve kuyuya düşmeye sebep olabilir.

2

S=3 olup skoru düşük kalan senaryonuz var mı? Nasıl görünür kılacaksınız?

Evet, Senaryo 3'ün skoru 6 (Orta) kalsa bile insan hayatına doğrudan kastettiği (Şiddet S=3) için göz ardı edilmeyip en üst öncelik listesine taşınır.

Bu föyün çıktısı Risk Register → Evidence Pack EP 04 Risk Assessment başlığına oturur.

Altın kural: Zincir "veri çalındı" ile bitiyorsa emniyet bulgusu değildir — bir adım daha gidin: bu, hidrolik platformdaki insana veya araca ne yapar?