L A B O R A T U V A R 1 · Ş İ M Ş E K S A N / O R L I F T · H i d r o l i k A s a n s ö r

Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map

Ad Soyad: Ahmet Sarraf	Grup: Gece-B	Tarih: 23.10.2026

Orlift bağlamı: Ağır yük/araç platformu ve hidrolik makas/silindir ezilme, sıkışma ve serbest düşme açısından ciddi tehlikedir; koruma kat kapı kilidi + alt sıkışma çerçevesi → Safety PLC → Emniyet Valfi / STO zinciridir. Ve bu asansörün internete açık bir uzak bakım modülü vardır — sorular oraya gidecek.

Kat Sensörü

PLC

normal kumanda

➔

Platform & Silindir

Uzak bakım modülü

internete AÇIK

dijital kesişim noktası

Safety PLC

emniyet kumandası

➔

Emniyet Valfi / STO

➔

Safe State

NORMAL KONTROL YOLU · kat seyir

➔

SAFETY YOLU · koruma · AYRI

Kapı Kilidi + Emniyet Çerçevesi

➔

### Görev — sırayla cevaplayın

1

Bu hidrolik yük ve otopark asansöründe ana tehlike nedir? İnsan veya araç neyden zarar görür?

Platformun altında/kuyuda ezilme-sıkışma, kapı açıkken kabinin hareketi ve hortum patlamasında serbest düşmeyle     araç/yük devrilmesi.

2

Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir? (Kapı kilidi, patlama valfi, alt sıkışma vb.)

Kat kapı emniyet kilitleri, taban altı sıkışma çerçevesi svici ve hidrolik silindir hortum patlama (paraşüt) valfi.

3

Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.

Şemanın en altındaki bağımsız 'SAFETY YOLU' katmanıdır (Sensör/Kilit ➔ Safety PLC ➔ Valf/Kontaktör ➔ Safe State).

4

Normal PLC (kat/seyir kontrolü) ile Safety PLC farkı nedir?

Normal PLC kat çağrılarını ve pompayı yönetir. Safety PLC ise çift işlemcili (yedekli), hata anında donanımsal safe-state'e geçen sertifikalı emniyet beynidir.

5

PLr / SIL neden var? Ağır tonajlı hidrolik platform ve otopark asansörü için neden kritik?

Tonlarca ağır yük ve araç taşındığı için risk ölümcüldür. Emniyet devresinin güvenilirlik seviyesini standartlara bağlamak için zorunludur.

6

Safe state (güvenli durum) bu hidrolik platformda tam olarak nedir?

Hidrolik valflerin enerjisinin kesilip kilitlenmesi, pompanın durması ve platformun bulunduğu kotta mekanik/hidrolik olarak sabit kalmasıdır.

7

Safety function hangi dijital/elektronik bağımlılıklara sahip?

Safety PLC I/O modülleri, dijital kesişim noktası (gateway/bus) ve uzak bakım modülü bağlantısı.

8

Siber müdahale hangi noktadan bu emniyet fonksiyonunu bozar?

Bu föyün çıktısı Safety Function Map → Evidence Pack EP 03 Safety Functions başlığına oturur.

İnternete açık uzak bakım modülünden sızılıp dijital kesişim noktası üzerinden PLC/Safety parametreleri veya kilit bypass komutları manipüle edilerek bozulur.