L A B O R A T U V A R 4 · Ş İ M Ş E K S A N / O R L I F T · H i d r o l i k A s a n s ö r

Secure Remote Access

Çıktı: Secure Architecture

Ad Soyad: Ahmet Sarraf	Grup: Gece-B	Tarih: 23.10.2026

Kavram: İki katman, ikisi de şart: erişim güvenliği (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) + emniyet bağımsızlığı (girse bile insan korunur).

Görev A — mevcut → hedef

MEVCUT (çizin/yazın)

İpucu: uzak bakım modülü bugün internete DOĞRUDAN açık.

İnternet] ➔ [Uzak Bakım Modülü] ➔ [Doğrudan PLC / Ağ] (Açık port 80, tek 'admin' şifresi, doğrudan PLC'ye bağlı, sürekli açık).

HEDEF (beș ilkeyle yeniden tasarlayın)

[İnternet] ➔ [VPN + MFA] ➔ [DMZ: Jump Server] ➔ [Firewall / Conduit] ➔ [Kat/Seyir PLC] (Varsayılan kapalı on-demand, kişisel hesap + tam log, Safety devresi fiziksel izole).

### Görev B — functional safety köprüsü

1

Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: hidrolik platformun emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?

Eğer emniyet fonksiyonu doğrudan yazılımsal PLC ağına bağlıysa etkilenir. Ancak bağımsız Safety PLC ve mekanik kilitler doğrudan donanımsal rölelere bağlıysa yazılım çökse bile fiziksel emniyet devreye girer.

2

Kat kapı kilitleri, aşırı yük ve hortum patlama emniyet zincirinin uzak bakım yolundan etkilenmemesi için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).

'Uzak erişim kanalı üzerinden gelen hiçbir dijital komut, yazılım güncellemesi veya ağ paketi; donanımsal emniyet rölelerini, kat kapı kilit kontaklarını ve mekanik hortum patlama valflerinin fail-safe kesme fonksiyonunu geçersiz kılamaz (override edemez) veya susturamaz.'

Tarafsızlık notu: Bu föy çözüm tasarlatmaz; gereksinimi tanımlatır. Tasarım kararı ﬁrmanızındır.

Bu föyün çıktısı Secure Architecture → Evidence Pack EP 02 + EP 06 başlığına oturur.