L A B O R A T U V A R 2 · Ş İ M Ş E K S A N / O R L I F T · H i d r o l i k A s a n s ö r

IEC 62443 Mini Workshop

Çıktı: Zone / Conduit Diagram

Ad Soyad: Ahmet Sarraf	Grup: Gece-B	Tarih: 23.10.2026

Kavram: Zone = benzer kritiklikteki cihazları bir bölgeye topla. Conduit = bölgeler arası her geçişe kontrollü bir kapı. 62443'ün maddesini ezberlemiyoruz — mantığını uyguluyoruz.

### Görev A — varlıkları bölgelere ayırın

Varlık listesi

Kat/Seyir PLC'si · Emniyet PLC'si · Kat HMI Paneli (port 80 web arayüzü!) · hidrolik pompa motor sürücüsü · internete açık uzak bakım modülü · bulut telemetri · Otopark/Bina Wi-Fi AP (parolası panoda yazılı) · 2 kilitsiz USB · "admin/admin" servis hesabı

1

Hangi varlıklar aynı bölgede? Hidrolik asansör varlıklarını bölgelere (Zone) ayırıp gruplandırın.

Zone 1 (Safety): Emniyet PLC'si, kapı kilitleri, emniyet valfi · Zone 2 (Control): Kat/Seyir PLC'si, pompa sürücüsü · Zone 3 (Saha/HMI): Kat HMI paneli, Wi-Fi AP · Zone 4 (External): Uzak bakım modülü, telemetri.

2

Açık uzak bakım modülü hangi bölgeye düşüyor — ve emniyet/kontrol bölgesinde KALABİLİR Mİ? Neden?

Dış sınır bölgesine (External Zone/DMZ) düşer. Asla doğrudan Safety veya Control Zone içinde KALAMAZ; çünkü internetten gelen bir açık tüm asansör hareketini ele geçirebilir.

3

Bölgeler arası geçişler (conduit) nerede? Her geçişte ne kontrol edilecek?

Uzak bakım ile PLC'ler arasında Endüstriyel Güvenlik Duvarı (Firewall) olmalı; sadece izinli portlar, şifreli tünel ve yetkili IP paketleri denetlenmelidir.

### Görev B — uzak erișim kararı (6 satır)

| Karar | Seçenekler | Seçiminiz + nedeni |
| --- | --- | --- |
| Aracı? | Doğrudan / Jump server | Jump server: Teknisyen doğrudan PLC'ye değil, önce yalıtılmış ara sunucuya bağlansın. |
| Tünel? | Açık / VPN | VPN: İnternet üzerinden açık port bırakılmayıp IPsec/SSL VPN ile şifreli tünel kurulsun. |
| Kimlik? | Parola / MFA | MFA: Tek parola çalınabilir; telefona/cihaza gelen 2FA onay kodu olmadan oturum açılmasın. |
| Hesap? | Paylaşılan / Kişisel | Kişisel: Ortak 'admin' yerine teknisyenin adına açılmış kişisel hesap kullanılsın. |
| Kayıt? | Yok / Tam oturum kaydı | Tam oturum kaydı: Kimin ne zaman bağlandığı ve hangi parametreyi değiştirdiği loglansın. |
| Zamanlama? | Sürekli açık / Varsayılan kapalı | Varsayılan kapalı: Modül sürekli internette kalmasın; sadece bakım zamanı anahtarla açılsın. |

Bu föyün çıktısı Zone / Conduit Diagram → Evidence Pack EP 05 Zone & Conduit başlığına oturur.